整理すると、今後は「センサ自体の評価」と「HumanDetectorの評価」を分けると混乱しにくいです。

| 調べたいこと | 分類 | 目的 |
| --- | --- | --- |
| Gaussian値 1:6 | A-1 | Center-Surroundの色・照明耐性。現在の基準値として固定 |
| ロボット搭載時のIIR適切値 | A-2 | 振動・揺れを抑えたセンサ映像を選ぶ |
| ロボット走行時のカメラ振動 | A-2 | IIRごとの映像安定性を比較 |
| 複数人映像での精度 | B-1 | 対象外人物がいる状態でのFP・FN確認 |
| 画面外から入った時の検出までのフレーム数 | B-2 | HumanDetectorの検出遅れ・追跡確定遅れを確認 |
| ロボット走行時の精度 | B-2 | 実運用に近い状態でのPrecision / Recall / F1確認 |
| 距離と精度の関係 | B-1 / B-2 | 静止時と走行時の両方で確認可能 |
| 曇り時の精度 | B-1 | 照明条件による検出精度の変化を確認 |

おすすめの進め方は以下です。

A-1：Gaussian 1:6を採用済み

↓

A-2：ロボット走行映像でIIRを決定

↓

B-1：固定カメラ・固定IIRでHumanDetector精度を確認

↓

B-2：ロボット走行状態でHumanDetector精度を確認

A-2：IIR・振動評価用の動画

目的は、HumanDetectorを使わずに、まず「どのIIRが振動を抑えられるか」を比較することです。

同一ルート・同一速度・同一センサ取付位置で、IIRだけを変更して撮影します。

20260902_1000_2fparking_nowide_gC01_gS06_iir020_nrA_sun-front_d4p5m_camdrive_roadref_t01.mp4

20260902_1010_2fparking_nowide_gC01_gS06_iir040_nrA_sun-front_d4p5m_camdrive_roadref_t01.mp4

20260902_1020_2fparking_nowide_gC01_gS06_iir060_nrA_sun-front_d4p5m_camdrive_roadref_t01.mp4

roadref は、建物の角・柱・コーンなど、揺れを比較しやすい固定物が映る走行映像を表します。

撮影時は以下を固定します。

走行ルート

ロボット速度

センサ取付位置・角度

照明条件

gC01 / gS06 / nrA

IIR候補は、現在値 iir040 を中心に、まず iir020 / iir040 / iir060 の3条件程度から始めるのがよいです。

B-1：静止状態でのHumanDetector精度

A-2でIIRを決めた後、そのIIRを固定して撮影します。

1. 基準精度

マネキン1体、カメラ静止、距離ごとの動画です。

20260902_1100_2fparking_nowide_gC01_gS06_iir040_nrA_sun-front_d1p0m_camstatic_manA-front_t01.mp4

20260902_1110_2fparking_nowide_gC01_gS06_iir040_nrA_sun-front_d2p0m_camstatic_manA-front_t01.mp4

20260902_1120_2fparking_nowide_gC01_gS06_iir040_nrA_sun-front_d3p0m_camstatic_manA-front_t01.mp4

これで、振動なしの条件における「距離と精度」の基準ができます。

2. 複数人が映る条件

対象マネキンAに加えて、対象外人物または別マネキンを映します。

20260902_1200_2fparking_nowide_gC01_gS06_iir040_nrA_sun-front_d4p5m_camstatic_distractor_t01.mp4

この動画では、対象マネキンAの点だけを正解データとして付ければ十分です。

- 対象点を含む MATCH → TP

- 対象点を含まない MATCH → FP

- 対象点があるのに MATCH がない → FN

つまり、対象外人物の点をまだ付けなくても、最終MATCHの誤検出は評価できます。

3. 曇り条件

晴天時と同じ構図・同じ距離で、曇りだけを変えます。

20260902_1300_2fparking_nowide_gC01_gS06_iir040_nrA_cloudy-none_d4p5m_camstatic_manA-front_t01.mp4

まずは晴天時の基準動画と、曇り時の動画を同距離で比較します。

sun-front  vs  cloudy-none

B-2：時間応答・ロボット走行時の精度

1. 画面外から入る場合の検出遅れ

カメラを静止し、マネキンを画面外から入れる動画です。

20260902_1400_2fparking_nowide_gC01_gS06_iir040_nrA_sun-front_d4p5m_camstatic_manA-framein-left_t01.mp4

この動画では、マネキンが最初に画面に現れたフレームから、最初の正しいMATCHまでを測ります。

最初に対象点を付けたフレーム

↓

最初に対象点を含むMATCHが出たフレーム

↓

差分フレーム数・差分秒数

左右からの入り方で差が出る可能性があるなら、framein-left と framein-right を分けます。

2. ロボット走行時の精度

ロボットを走らせ、マネキンを検出する動画です。

20260902_1500_2fparking_nowide_gC01_gS06_iir040_nrA_sun-front_d4p5m_camdrive_manA-front_t01.mp4

この動画からは、次を取得できます。

Precision / Recall / F1

YOLO → ReID → MAYBE → MATCH の段階別再現率

最長連続見逃し

最長連続MATCH

処理速度

走行時の距離と精度

「ロボットが対象へ近づく」1本の動画から距離と精度を出すには、各フレームの距離を別途知る必要があります。

そのため、最初は次のどちらかがおすすめです。

方法A：距離ごとに別動画を撮る

距離を固定し、ロボットをその距離のまま横方向に走らせます。

d1p0m_camdrive_manA-front

d2p0m_camdrive_manA-front

d3p0m_camdrive_manA-front

d4p0m_camdrive_manA-front

これなら動画名だけで距離が分かり、精度比較が簡単です。

方法B：対象へ近づく動画を撮る

近づきながら走る場合は、床に1mごとの目印を置きます。

6m → 5m → 4m → 3m → 2m → 1m

この場合、動画名は開始距離を記録します。

20260902_1600_2fparking_nowide_gC01_gS06_iir040_nrA_sun-front_d6p0m_camdrive_manA-approach_t01.mp4

ただし、後で精度を距離ごとに集計するため、別途「どのフレームが何mか」をメモまたはCSVで残す必要があります。

最初は、解析しやすい方法A：距離ごとの別動画がおすすめです。